UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU

SISTEMAS COMPUTACIONAIS E SEGURANÇA

ALUNOS:

BOAZ MOREIRA CIRINO - RA: 825146412

EMILYN CARDOSO – RA: 824214832

MICAEL WILLIAM - RA: 824213069

SÃO PAULO

2025

## Memória DDR4 (Double Data Rate 4)

### Tipo de memória

- RAM (Memória Volátil)

- Especificamente, é DRAM (Dynamic Random-Access Memory) do tipo DDR (Double Data Rate), usada como memória principal em computadores e servidores.

### Data de lançamento

- 2014, oficialmente introduzida com os processadores Intel Haswell-E e chipsets X99.

### Características principais

- Velocidades iniciais: 1600 MHz até 3200 MHz (e mais, com overclocking).

- Tensão: Menor que DDR3 – 1.2V padrão, o que ajuda a reduzir o consumo de energia.

- Latência: Ligeiramente maior que a DDR3, mas compensada por maior largura de banda.

- Capacidade por módulo: Comuns de 4 GB até 32 GB (ou mais em servidores).

- Formato: UDIMM (para desktops), SO-DIMM (para notebooks), RDIMM e LRDIMM (para servidores).

### Melhorias em relação à DDR3

- Mais velocidade e largura de banda.

- Menor consumo de energia.

- Suporte a módulos de maior capacidade.

- Mais eficiente em multitarefa e aplicações modernas.

### Limitações e substituição

- A DDR4 está sendo gradualmente substituída pela DDR5, que oferece o dobro de largura de banda e ainda menos consumo energético.

- Embora ainda amplamente usada, a transição para DDR5 já começou, especialmente em PCs gamers, workstations e servidores de última geração.

### Aplicações

- Computadores pessoais (desktops e notebooks)

- Servidores e data centers

- Workstations

- Dispositivos embarcados com altas demandas de memória

## Memória DDR5 (Double Data Rate 5)

### Tipo de memória

- RAM (volátil), do tipo DRAM (Dynamic Random-Access Memory).

- Usada como memória principal em PCs, notebooks, servidores e data centers modernos.

### Data de lançamento

- 2020 – Padrão oficial lançado pela JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council).

- Chegou ao consumidor final com os processadores Intel Alder Lake (12ª geração) em 2021.

### Características principais

- Velocidade inicial: A partir de 4800 MHz, podendo ultrapassar 8400 MHz (e mais, com overclock).

- Voltagem menor: Reduzida de 1.2V (DDR4) para 1.1V, com melhor eficiência energética.

- Maior largura de banda: Até 2x mais que a DDR4.

- Capacidade por módulo: Suporta módulos de até 128 GB ou mais.

### Inovações e melhorias

- Dois canais por módulo (32 bits cada, em vez de um de 64 bits), otimizando o desempenho.

- PMIC (Power Management Integrated Circuit): Gerenciamento de energia feito no próprio módulo, aliviando a placa-mãe.

- ECC on-die (Error Correction Code): Correção de erros interna, melhora a confiabilidade dos dados.

- Maior prefetch (16n vs. 8n da DDR4): Traz mais dados por ciclo, acelerando operaçõe

## Comparativo: DDR4 vs DDR5

### Velocidade

- DDR4: Frequências entre 1600 MHz e 3200 MHz (padrão), com overclocks acima disso.

- DDR5: Frequências a partir de 4800 MHz, com capacidade de ultrapassar 8400 MHz.

### Largura de Banda

- DDR4: Até 25,6 GB/s (por módulo).

- DDR5: Até 51,2 GB/s ou mais — dobro da largura de banda.

Voltagem

- DDR4: 1.2V

- DDR5: 1.1V – consumo de energia mais eficiente, ideal para servidores e notebooks.

Capacidade por Módulo

- DDR4: Comuns entre 4 GB e 32 GB, com suporte até 64 GB em servidores.

- DDR5: Suporte nativo para módulos de até 128 GB (e futuramente mais).

### Canais de Acesso

- DDR4: Um canal de 64 bits por módulo.

- DDR5: Dois canais independentes de 32 bits por módulo — melhora o paralelismo e o desempenho.

### Correção de Erros

- DDR4: Suporte a ECC (Error Correction Code) apenas em módulos específicos (ECC-RAM, geralmente para servidores).

- DDR5: ECC on-die (correção de erros interna ao chip), mesmo em módulos padrão — mais confiável.

### Gerenciamento de Energia

- DDR4: Gerenciado pela placa-mãe.

- DDR5: Possui PMIC (Power Management Integrated Circuit) no próprio módulo — otimiza a distribuição de energia.

### Uso e Mercado

- DDR4: Ainda amplamente utilizada, especialmente em PCs e notebooks comuns.

- DDR5: Está sendo adotada rapidamente em PCs gamer, workstations, servidores e aplicações de IA.

Aqui está um resumo detalhado sobre NVMe, HBM e Optane, abordando as principais características, data de lançamento, novidades e melhorias, além de seu tipo de memória.

## 1. NVMe (Non-Volatile Memory Express)

### Tipo de Memória:

- Memória não volátil, baseada em Flash NAND, utilizada principalmente em unidades de estado sólido (SSDs).

### Características:

- Protocolo de comunicação: NVMe é um protocolo de transferência de dados que utiliza interface PCIe (Peripheral Component Interconnect Express).

- Desempenho superior: A NVMe oferece velocidades de leitura e gravação muito mais altas comparado a SATA e SAS, com latência muito baixa.

- Alta taxa de transferência: Capaz de atingir até 7000 MB/s em SSDs mais recentes (como o SSD NVMe Gen 4).

### Data de Lançamento:

- Lançado em 2011 pela NVM Express, Inc..

### Novidades e Melhorias:

- Velocidades de Leitura e Gravação: Com o avanço dos protocolos PCIe 4.0 e PCIe 5.0, o NVMe tem se tornado significativamente mais rápido. O PCIe 4.0 pode atingir até 5.0 GB/s por linha, enquanto o PCIe 5.0 pode atingir até 10 GB/s por linha.

- Aumento da Capacidade: SSDs NVMe podem ter capacidades de até 4 TB ou mais.

- Desempenho em Computação de Alto Desempenho (HPC): Ideal para servidores, workstations e jogos.

## 2. HBM (High Bandwidth Memory)

### Tipo de Memória:

- Memória volátil de alto desempenho, usada principalmente em placas gráficas (GPUs) e sistemas que requerem grandes quantidades de largura de banda.

### Características:

- Arquitetura 3D: HBM utiliza uma arquitetura 3D, onde várias camadas de chips de memória estão empilhadas, permitindo uma maior largura de banda e densidade de armazenamento.

- Alta largura de banda: HBM oferece maior largura de banda (até 1 TB/s com HBM2E) em comparação com outras memórias tradicionais como DDR.

- Baixo consumo de energia: Comparado com GDDR5, HBM oferece melhor eficiência energética.

- Interface de Comunicação: Conectado diretamente ao processador ou GPU via uma interface de alta velocidade.

### Data de Lançamento:

- HBM1 foi lançado em 2015.

- HBM2 foi lançado em 2016.

- HBM2E e HBM3 continuaram a ser desenvolvidos, com HBM3 sendo anunciado em 2021.

### Novidades e Melhorias:

- Maior largura de banda: O HBM2E pode alcançar 460 GB/s de largura de banda, enquanto o HBM3 pode atingir até 1 TB/s.

- Uso em GPUs: Principalmente usado em GPUs de alto desempenho (ex: AMD Radeon e NVIDIA Tesla).

- Capacidade de empilhamento: Maior densidade de memória e menor espaço físico, possibilitando designs de sistemas mais compactos.

## 3. Optane

### Tipo de Memória:

- Memória não volátil baseada na tecnologia 3D XPoint, desenvolvida pela Intel em colaboração com a Micron.

### Características:

- Alta velocidade e baixa latência: Embora seja mais lenta que a DRAM, o Optane oferece muito mais velocidade do que os SSDs tradicionais baseados em NAND.

- Uso como cache: Optane é frequentemente usado para aumentar a velocidade de leitura/escrita em sistemas que não possuem tanta DRAM, mas não substitui completamente a memória RAM.

- Durabilidade: Uma das características mais marcantes do Optane é sua alta resistência ao desgaste, o que é ideal para tarefas que envolvem muitos ciclos de leitura e gravação.

### Data de Lançamento:

- 2017 (primeiro modelo comercial foi lançado em 2017 como Intel Optane Memory).

### Novidades e Melhorias:

- Tecnologia 3D XPoint: Optane é baseado nesta tecnologia, oferecendo um desempenho entre SSDs e DRAM em termos de velocidade.

- Aumento de Capacidade: Inicialmente com capacidades menores (16 GB, 32 GB), agora disponível em capacidades maiores de até 512 GB ou mais, com versões mais rápidas para servidores e estações de trabalho.

- Integração com SSDs: Optane é muitas vezes usado para acelerar o desempenho de SSDs tradicionais, funcionando como uma espécie de memória cache ultra-rápida.

- Melhor desempenho em ambientes de alto desempenho: Aplicações como big data, IA, e computação em nuvem se beneficiam da capacidade de resposta rápida do Optane.

### Resumo das Melhores Características de Cada Tecnologia

| Memória | Tipo de Memória | Lançamento | Características Principais | Melhorias Recentes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NVMe | Memória Flash NAND, Protocolo PCIe | 2011 | Alta velocidade de leitura/gravação, baixa latência | Protocolos PCIe 4.0 e 5.0, mais capacidade |
| HBM | Memória 3D de alto desempenho | 2015 | Alta largura de banda, baixo consumo de energia | HBM2E, HBM3 para maior largura de banda |
| Optane | Memória não volátil 3D XPoint | 2017 | Alta velocidade e durabilidade, memória de cache | Maior capacidade e integração com SSDs |

Bibliografia:

### 1. NVMe (Non-Volatile Memory Express)

- Fonte: Crucial – A Crucial fornece uma visão detalhada sobre o protocolo NVMe, explicando como ele funciona e suas melhorias em relação a outras tecnologias de armazenamento, como SATA e SAS.

  - Link: Crucial - NVMe Explained

- Fonte: Intel – A Intel tem documentos explicando a evolução do NVMe, a adoção dos protocolos PCIe 4.0 e PCIe 5.0, e como isso impacta os SSDs NVMe.

  - Link: Intel - NVMe Overview

- Fonte: Wikipedia – A página oficial da Wikipedia sobre NVMe oferece uma visão geral sobre a história, o lançamento e a adoção do protocolo.

  - Link: Wikipedia - NVMe

### 2. HBM (High Bandwidth Memory)

- Fonte: AMD – A AMD oferece recursos e explicações detalhadas sobre a arquitetura da memória HBM e seu uso em GPUs de alto desempenho.

  - Link: AMD - HBM

- Fonte: Micron – A Micron, fabricante de memória, fornece informações sobre o HBM, incluindo como ele melhora a largura de banda e o desempenho.

  - Link: Micron - HBM

- Fonte: Wikipedia – A Wikipedia fornece uma explicação detalhada sobre a evolução do HBM, incluindo as versões HBM1, HBM2, HBM2E e HBM3, e as melhorias em largura de banda.

  - Link: Wikipedia - HBM

### 3. Optane (3D XPoint Technology)

- Fonte: Intel – A Intel foi a principal desenvolvedora da tecnologia 3D XPoint, que é a base para os módulos Optane. No site da Intel, há informações sobre como o Optane funciona e suas aplicações.

  - Link: Intel - Optane Technology

- Fonte: Micron – Micron, em parceria com a Intel, também fornece detalhes sobre a tecnologia 3D XPoint, usada no Optane.

  - Link: Micron - 3D XPoint Technology

- Fonte: Wikipedia – A página sobre a tecnologia 3D XPoint e Optane explica os avanços e o funcionamento dessa tecnologia.

  - Link: Wikipedia - Optane